铅衣项目采购需求

- 技术要求

1.1整体要求

要求国产铅衣

符合医疗操作X射线下手术操作防护要求

1.2配置要求

双面连体式X射线不带袖防护服          3套

双面分体式X射线不带袖防护服          1套

1.3具体功能及参数要求

1.3.1连体式射线防护服XXXL1件、XXL2件。有腰带；分体式射线防护服XL1件，分体式要求马甲与围裙交界处重叠。

1.3.2铅当量：正面双面全重叠，正面≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb。（提供成品检测报告）。

1.3.3核心防护材料。

1.3.3.1稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术，有效衰减材料分布均匀。

1.3.3.2全管电压范围：50KV-150KV，避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害。

1.3.3.3优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯。

1.3.4外层面料

1.3.4.1抗腐蚀：表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性。

1.3.4.2防水，耐磨，易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力。

1.3.4.3抗病毒：可有效避免血源性病原体接触风险。

1.3.4.4抑菌：材料表面的细胞活性，可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程，实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用。

1.3.4.5抗拉伸、柔软舒适。

1.3.5内层材料：高端铅衣专用尼龙纤维材料，高级纱线工艺。

1.4设计要求

1.4.1重量≤10kg，分布均匀。

1.4.2搭肩设计：正面左肩部位搭肩15-20cm，防护多于其他部位。

1.4.3独特矫形性弹性黑腰带宽约15cm、长约85cm减轻腰部承重，长度可根据需求调节。

1.4.4配有双嵌里袋。

- 商务及售后要求

1.交货（实施）期及地点

合同签订后30日历天内送至院方指定地点

2.质保期：整机（含配套附件、附属设备等）原厂质保5年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。非人为因为因素造成的破损、脱铅、脱线、开裂、黏贴带不粘等情况，厂家提供免费换新。