药品冷藏箱项目采购需求

- 技术要求

1.1整体要求

用于药品冷藏保存。

1.2配置要求

1.冰箱主机  1台

2.电源线  1根

1.3具体功能及参数要求

1.有效容积:≥800L；

2.温控系统：LED数码温度显示，温度可自由调节，精确控温至0.1℃；

3.具备温湿度可记录、数据上传功能，USB接口。

4.安全系统：具备高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警。

5.报警方式：≥2种，包括但不限于声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等。

6.内部结构：≥两层不锈钢隔板，可调节层架式结构。

7.具备锁门功能。

8.底脚可调，便于机器移动和固定。

9.符合《药品经营质量管理规范》（GSP）要求。

- 商务及售后要求

1.质保期

质保期：整机质保3年，提供质保承诺文件，质保期自正式验收合格之日起计算，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。